开封市妇产医院监控系统招标细则

一、招标概况

招标内容：开封市妇产医院两个院区的监控系统

二、投标单位要求

1、合法有效的营业执照及履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(监控通讯设备).

2、监控设备需使用国内知名品牌，禁止使用三无产品或小商家的劣质产品以次充好，两院区监控相互联网，视频存储大于90天。

3、需要有一定的监控设备施工经验，在本地有多家大单位工程业绩。

三、监控系统参数要求

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300万高清网络半球和枪机 | 具有300万像素CMOS传感器；支持POE供电， 最低照度彩色：0.01 lx，灰度等级不小于11级。需支持双码流技术， 彩色模式，2048x1536@25fps，水平中心分辨力不小于1400TVL。支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式 设备与客户端用150米网线传输时，丢包率小于1%。 需支持在视频图像上叠加通道名称、时间等文字信息，字体颜色可设置。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。 需具有SVC、走廊模式、ROI感兴趣区域、背光补偿、视频水印等功能。； 不低于IP66防尘防水等级。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 | 台 | 210 |
| 2 | 32路网络硬盘录像机 | 可接入带宽不小于160Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、虚焦报警、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（以公安部检测报告为准）； 支持智能回放功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）（以公安部检测报告为准）； 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准）； 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（以公安部检测报告为准）； 支持7键触控面板，4个SATA接口；支持硬盘热插拔，，硬盘休眠，支持16路报警输入，4路报警输出接口，2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持1路音频输出接口（以公安部检测报告为准）； | 台 | 8 |
| 3 | 视频显示单元 | 屏幕尺寸：42寸；最大分辨率：1920×1080；亮度：380cd/㎡； 对比度：1200：1；响应时间：9ms；可视角度:水平178°，垂直178º； 可视面积：1073.78(H)mm x 604 (V)mm； 输入输出接口：BNC输入接口1个；音频输入 1个；DVI输入接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口 1个；RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个监视器产品需提供CB、FCC、RoHS、WEEE认证证书和震动检测报告复印件加盖公章； 或LCD监视器，外观设计美观，实用，安全，需提供产品合格证； 无故障工作时长不小于20万小时，需提供检验报告证明 LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 | 台 | 9 |
| 4 | 软硬一体化服务器 | E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U/Win 2008 R2简中标准版 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)； 4、重量 最大35 千克,支持对前端摄像机及中心端硬盘录像机的整体管理； | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 | 4TB | 个 | 24 |
| 6 | 大屏支架电视墙 | 采用高强度钢材， | 套 | 2 |
| 7 | 机架式光纤收发器 | 单模16对，2U（光纤收发器箱+千兆光纤收发器，数据传输率10/100/1000Mbps传输标准IEEE802.3u(100 Base-TX)/IEEE802.3(10 Base-T)网路协议CSMA/CA、CSNA/CD、TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议） | 对 | 16 |
| 8 | 网络交换机 | 工业级以太网交换机，支持8个10/100BaseT（X）电口，支持POE供电 | 台 | 19 |
| 9 | 核心网络交换机 | 24口全千兆以太网交换机 | 台 | 2 |
| 10 | 电源插排 | GN-402 | 个 | 38 |
| 11 | 终端盒 | 8进8出 光纤熔接专用 | 个 | 24 |
| 12 | 网线 | 无氧铜超五类双绞线国标 | 箱 | 63 |
| 13 | 电源线 | Rw2*1.0 | 米 | 5000 |
| 14 | 光纤 | 12芯单模 | 米 | 2400 |
| 15 | 配电箱 | 220V-100 | 个 | 23 |
| 16 | 光纤熔接 | 电信级热熔接 | 芯 | 52 |
| 17 | 辅料 | PVC管、彩钢管、光纤跳线、网络跳线、电源插座、线夹、标签、金属软管、缠绕带、水晶头、胶带、扎带、膨胀栓等 | 批 | 1 |
| 18 | 电脑控制终端 | 国标 | 套 | 1 |
| 19 | 老设备改造 | 对现有老线路、老设备进行撤除、优化、改造 |  |  |

四、监控中心改造明细 序 号; 商品名称; 规格型号; 数量. 1; 釉面防静电地板; 600mm×600mm×30mm，复合型陶瓷; 30. 2; 防雷与接地; 防雷箱、防雷模块与接地铜排等; 1. 3; 操作台; 标准工位联; 2. 4; 辅材; HDMI线16条、电源线、PVC管槽等; 1.

五、摄像头布线位置及要求：

（一）、鼓楼院区：

1、院内：从大门外或北门开始到进入院内，院内区域及停放的车辆、楼顶、外围墙做到全覆盖死角监控覆盖。燃气管道、变电站及住院部楼顶平台要求全覆盖。要求从新布线，不能走明线，布线过程中不能破坏单位其它线路及装修，全部使用前段摄像机。360度摄像机应独立电源。

2、楼内过道及大厅：门诊楼、住院楼、护士站、急诊科、南二楼、地下室等，大厅以及各楼层过道监控无死角全覆盖，电梯及楼梯出口要求全覆盖，空间较大的区域应多方位设置多个监控摄像头。要求从新布线，不能走明线，布线过程中不能破坏单位其它线路及装修。

3、室内：药库、门诊及住院收费处、门诊及住院药房、氧气站、锅炉房、伙房、纠纷办、出生证明处、医保大厅、大夫工作室、手术室和临产室病情告知处、新生儿病情告知处、会议室、各候诊区域、儿保康复室等区域监控摄像头应多方位无死角覆盖，并附有录音功能。要求从新布线，不能走明线，布线过程中不能破坏单位其它线路及装修。

4、双监探测器：地下室药库，地下油库，后门，外围墙及消防通道等处应安装探测器。

（二）、迎宾路院区：

1、院内：从大门外至西墙，南侧从包公湖大市场围墙至北侧存车处围墙要求全覆盖。院内重点部位要求全覆盖（变电站、泵房、1、2、3、4、5号楼各个出口，2、3、4、5号楼楼顶平台，档案室外。）院内要求有1个360度摄像机，要求从新布线，不能走明线，布线过程中不能破坏单位其它线路及装修。

2、楼内过道及大厅：1、2、3、4、5号楼走廊、护士站、要求全覆盖，电梯及楼梯出口要求全覆盖，门诊大厅、彩超候诊区、手术室等待区、住院部大厅、门诊楼与住院部连接走廊要求全覆盖无死角。要求从新布线，不能走明线，布线过程中不能破坏单位其它线路及装修。

3、室内：门诊收费、药房、大夫工作室、会议室、伙房、手术室和临产室病情告知处、新生儿病情告知处及其它重点部位要求全覆盖无死角，并附有录音功能。要求从新布线，不能走明线，布线过程中不能破坏单位其它线路及装修。

4、双监探测器：外围墙应安装探测器。

六、其它要求：

1、监控系统使用的各种机器设备（主机、摄像机、变压器、拾音器、视频音频线路等）不能使用三无产品，均要使用正规厂家生产的器材。

2、每栋楼的摄像机供电方式应采取集中供电。

3、各个院区除安装监控摄像头和录音功能外还应保留多个监控和录音位置，以备将来添加摄像头和录音使用。

4、投标单位需到两个院区实地考察，确保两个院区监控无死角全覆盖。

现场实地考察请联系保卫科任金柱15003782700，孙晓晨18937866066

2019.2.26